Faceplate

Модуль IoT соединений

1. Введение и общие принципы	3

1.1. Назначение модуля IoT	3

1.2. Единый механизм привязки данных	3

1.2.1. Структура таблицы конфигурации	3

1.2.2. Направления потока данных	3

1.2.3. Особенности работы	4

1.3. Универсальные компоненты	4

1.3.1. Программируемые скрипты (iot_script)	5

1.3.2. Прямая привязка (iot_tag)	5

1.3.3. Работа с событиями (iot_eventlog)	5

1.3.4. Исторические данные (iot_ts)	5

1.4. Панель состояния	6

1.5 Механизма запуска запросов (вкладка Triggers)	6

1.5.1 Основные типы триггеров	6

2. Транспортные протоколы (Настройка соединений)	8

2.1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)	8

2.1.1. Клиент (iot_http_client_connection)	8

2.1.2. Сервер (iot_http_server_connection)	8

2.2. MQTT	9

2.2.2. Publisher (iot_mqtt_publisher)	9

2.2.3. Subscriber (iot_mqtt_subscriber)	10

2.3. WebSocket	10

2.3.1. Клиент (iot_websocket_client_connection)	11

2.3.2. Сервер (iot_websocket_server_connection)	11

# 1. Введение и общие принципы

## 1.1. Назначение модуля IoT

Модуль IoT (Internet of Things) предназначен для обмена данными с системами поддерживающими протоколы HTTP, MQTT и WEBSOCKET.

## 1.2. Единый механизм привязки данных

Механизм Bindings является фундаментальным инструментом модуля IoT, предназначенным для установления связи между внутренними тегами системы Faceplate и переменными, используемыми в протоколах обмена (HTTP, MQTT, WebSocket).

### 1.2.1. Структура таблицы конфигурации

Для настройки связи используется унифицированная таблица со следующими ключевыми колонками:

- Variable (Переменная): Локальное имя переменной, которое будет использоваться в полезной нагрузке (Payload) или скриптах обработки.

- Tag (Системный тег): Путь к тегу в дереве объектов системы Faceplate, из которого считывается или в который записывается значение.

- Field (Атрибут тега): Указывает, какой именно параметр тега используется для обмена:

  - value — текущее значение тега (наиболее часто используемый параметр);

  - ts — метка времени последнего обновления;

  - status — качество или статус достоверности данных.

### 1.2.2. Направления потока данных

Логика работы механизма зависит от роли компонента в цепочке обмена данными:

А. Исходящий поток (Source / Response) В компонентах типа source (например, при подготовке данных к отправке по MQTT или в HTTP-запросе) процесс происходит по схеме:

- Система считывает значение из указанного Tag.

- Значение присваивается локальной переменной Variable.

- Переменная передается в скрипт или напрямую в упаковщик данных для формирования сообщения (Payload).

Режим обработки определяет, как обрабатывается входящий запрос:

- Const: Статическое сообщение (например, "OK").

- JSON: Автоматическое формирование JSON-ответа с подстановкой значений переменных.

- Script: Программное формирование тела запроса. Тело скрипта принимает переменные и возвращает карту:

    - Response: A response received from the server.

    - Context: A map that contains variables and other data.

Б. Входящий поток (Action / Request) В компонентах типа action (например, при получении ответа от сервера или подписке на топик) процесс происходит в обратном порядке:

- Полученные внешние данные парсятся (разбираются) в переменные Variable.

- Механизм сопоставления находит соответствующий Tag в таблице.

- Значение из переменной записывается в системный тег Faceplate с учетом выбранного поля (Field).

Режим обработки определяет, как формируется исходящий запрос:

- Const: Статическое сообщение (например, "OK").

- JSON: Автоматическое формирование JSON-ответа с подстановкой значений переменных.

- Script: Программное формирование тела запроса. Тело скрипта принимает переменные и возвращает сериализованную строку:

    - Data: A map that contains request data.

    - Context: A map that contains variables and other data.

### 1.2.3. Особенности работы

- Синхронизация: Привязка данных обеспечивает актуальность значений в режиме реального времени.

- Типизация: Система автоматически пытается привести типы данных (например, преобразует строковое число из JSON в формат float системного тега), если это предусмотрено настройками.

- Масштабируемость: Таблица позволяет настраивать неограниченное количество связей для одного соединения.

## 1.3. Универсальные компоненты

Эти компоненты отвечают за преобразование, фильтрацию и трансляцию данных между компонентами модуля и внутренними подсистемами Faceplate.

### 1.3.1. Программируемые скрипты (iot_script)

Используются для реализации сложной логики преобразования, когда стандартного маппинга JSON недостаточно.

iot_script_source (Генерация данных): Выполняется непосредственно перед отправкой пакета. Скрипт (JS/Erlang) получает значения тегов и формирует из них итоговую строку или бинарный блок (Payload).

iot_script_action (Обработка данных): Выполняется сразу после приема данных из сети. Скрипт разбирает «сырые» данные, выполняет вычисления или проверку условий, и возвращает карту значений для записи в теги.

### 1.3.2. Прямая привязка (iot_tag)

Предназначена для простых сценариев обмена «один к одному» без промежуточной логики.

- iot_tag_source: Считывает текущее значение тега и отправляет его во внешнюю систему в исходном виде. Оптимально для передачи числовых значений и простых строк.

- iot_tag_action: Принимает входящее значение (Payload) и записывает его напрямую в системный тег. Включает механизм автоматического приведения типов (например, из текста в число).

### 1.3.3. Работа с событиями (iot_eventlog)

Позволяет транслировать аварийные сообщения и системные события.

- iot_eventlog_source (Экспорт): Подписывается на шину событий Faceplate и передает новые записи во внешние системы (например, отправка уведомления о критической аварии в Telegram или внешнюю базу).

- iot_eventlog_action (Импорт): Позволяет внешней системе создавать записи в журнале событий Faceplate (например, получение уведомления от удаленного контроллера о вскрытии шкафа).

### 1.3.4. Исторические данные (iot_ts)

Компоненты для пакетной передачи архивных массивов, а не мгновенных значений.

- iot_ts_source (Экспорт архива): Выгружает накопленные данные из архива Faceplate за определенный интервал времени (from/to) для передачи в облачные аналитические платформы.

- iot_ts_action (Импорт архива): Позволяет записывать данные в архив системы «задним числом». Это критично для систем, работающих в режиме офлайн, когда накопленные на устройстве данные передаются пакетом после восстановления связи.

## 1.4. Панель состояния

Этот раздел описывает панель мониторинга и управления, которая является идентичной для всех типов соединений (HTTP, MQTT, WebSocket).

В верхней части интерфейса любого IoT-соединения расположена панель управления жизненным циклом процесса. Она позволяет пользователю отслеживать статус работы и управлять ресурсами системы.

Основные элементы мониторинга:

- State - Индикатор текущего состояния соединения:

  - STOP - процесс остановлен,

  - RUNNING - активен,

  - ERROR - сбой.

- Узел (Node) - Имя системного узла Faceplate, на котором выполняется процесс.Если процесс не запущен, отображается no node.

- PID - Идентификатор процесса (Process ID) в виртуальной машине Erlang. Уникальный номер, необходимый для глубокой диагностики системы.

- Отключено - Переключатель (флаг) деактивации. Позволяет временно остановить обмен данными, сохраняя все настройки.

- Ошибка - Текстовое поле для вывода системных сообщений. При нормальной работе отображается no errors. При сбое — код и описание ошибки.

- Ограничение памяти - Лимит ОЗУ, выделяемой под данный процесс (в байтах). Защищает систему от утечек памяти при получении аномально больших объемов данных.

- Диагностика - открывает окно диагностики.

## 1.5 Механизма запуска запросов (вкладка Triggers)

Триггеры определяют событие или условие, при котором компонент (например, iot_http_client или iot_mqtt_publisher) формирует пакет данных и отправляет его на сервер.

### 1.5.1 Основные типы триггеров

В интерфейсе Faceplate доступны следующие режимы инициации:

- By Interval (Циклический опрос): Запрос отправляется автоматически через фиксированные промежутки времени.

  - Параметр: Interval (ms).

  - Применение: Мониторинг медленно меняющихся параметров (температура, уровень в резервуаре).

- By Change (По изменению): Запрос отправляется мгновенно, как только значение хотя бы одного тега, указанного в таблице Bindings, изменилось в системе.

  - Особенность: Позволяет экономить трафик, так как данные не пересылаются, если они не обновлены.

  - Применение: Передача дискретных сигналов, аварийных флагов.

- External Trigger (Внешний триггер): Запрос выполняется при получении команды от другого системного процесса или скрипта.

  - Применение: Команды управления, подтверждение действий оператора.

Также доступны следующие параметры:

Required delivery - Если флаг установлен, система будет хранить пакет в очереди до получения подтверждения от сервера (HTTP 200 OK).

Trigger - Кнопка в интерфейсе для немедленной отправки текущего пакета данных.

Last successful request - Информационное (read-only) поле, отображающее метку времени последнего успешного ответа.

Max. period per send request - Максимальный интервал тишины. Если триггеры не срабатывали в течение этого времени, сообщение отправляется принудительно. Часто используется как Heartbeat.

# 2. Транспортные протоколы (Настройка соединений)

## 2.1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — это протокол передачи данных в интернете по архитектуре REST. Он работает по модели клиент-сервер, где клиент отправляет запросы (requests), а сервер — ответы (responses).

Поддержку использования протокола обеспечивают Компоненты:

- iot_http_client_connection:  Это клиентская часть соединения. Отправка запросов (GET, POST и др.) к внешним веб серверам.

- iot_http_server_connection:  Серверная часть. Прием входящих запросов. Позволяет внешним системам обмениваться  данными с Faceplate.

### 2.1.1. Клиент (iot_http_client_connection)

Компонент iot_http_client_connection инициализирует запросы к удаленным серверам. Для обмена данными с брокером необходимо настроить:

- URL -	Полный адрес ресурса, включая протокол, IP/домен и порт (http://192.168.1.50:8080/api/v1/data)

- Method HTTP - Метод запроса, определяющий тип операции.GET (чтение), POST (запись)

- Таймаут (мс) - Лимит времени на ожидание ответа. При превышении соединение переходит в статус Error.

- Headers - Метаданные запроса. Важны для указания типа контента или авторизации.Content-Type = application/json

- Query - Переменные, передаваемые в строке URL после знака ?.token = xyz123, id = 5

- Key - Путь к файлу приватного ключа для двустороннего TLS (mTLS). /etc/ssl/client.key

- Certificate - Путь к файлу SSL-сертификата клиента для HTTPS. /etc/ssl/client.crt

- CA Certificate - Путь к сертификату центра сертификации для проверки сервера. /etc/ssl/certs/rootCA.pem

### 2.1.2. Сервер (iot_http_server_connection)

Этот компонент позволяет системе Faceplate выступать в роли HTTP-сервера, принимая запросы от внешних клиентов (SCADA-систем, веб-приложений, датчиков) для чтения или записи данных.

Для обмена данными с необходимо настроить:

- Путь - URL-путь, по которому сервер ожидает данные (например, /api/v1/data).

- Method - Поддерживаемые методы запроса (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, PATCH, TRACE, OPTIONS).

- Headers - Заголовки используются для передачи метаданных между клиентом и сервером.

- Query - Переменные, которые передаются в URL после знака вопроса (например, ?device_id=123&status=active).

- Certificate - Путь к файлу SSL-сертификата клиента для HTTPS. /etc/ssl/client.crt

При настройке соединения можно задать список постоянных заголовков, которые будут добавляться к каждому пакету:

- Content-Type: Определение формата данных (например, application/json, text/plain).

- Authorization: Передача токенов доступа (Bearier token) или данных Basic Auth.

- User-Agent: Идентификация клиента системы Faceplate.

Важно: Настройка Точка и Method является обязательной.

## 2.2. MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — это открытый сетевой протокол прикладного уровня, работающий поверх TCP/IP.

В платформе присутствуют,  только следующие типы компонентов протокола:

- iot_mqtt_publisher: 	- “Издатель”.

- iot_mqtt_subscriber: - “Подписчик”.

Брокер MQTT не входит в состав компонентов протокола на стороне Faceplate и является внешним сервисом с которым необходимо установит соединение.

Брокер MQTT должен поддерживать версия протокола не ниже 3.1.1, должен принимает все сообщения, фильтровать их, определять, кто подписан, и отправляет сообщения подписчикам.

### 2.2.2. Publisher (iot_mqtt_publisher)

Компонент предназначен для публикации данных из системы Faceplate в определенные топики брокера. Для обмена данными с брокером необходимо настроить:

- Host / Port: Адрес и порт MQTT-брокера (по умолчанию 1883 или 8883 для SSL).

- Client ID: Определяется ПО Faceplate например
faceplate_emqtt_n01BnvEEqYTTfLjRdt4ke4DpVIvzycdlRMhz3tsKpJEteupJY57RH5XOXTw3fWbPD4eCmut2gaepwdjFekklmg=.

- Authentication: Логин и пароль для доступа к серверу.

- Topic: Путь (например, sensors/factory1/temp), в который будут отправляться данные.

- QoS (Quality of Service): Уровень гарантированной доставки (0 — минимум один раз, 1 — хотя бы один раз, 2 — ровно один раз).

- Key - Путь к файлу приватного ключа для двустороннего TLS (mTLS). /etc/ssl/client.key

- Certificate - Путь к файлу SSL-сертификата клиента для HTTPS. /etc/ssl/client.crt

- CA Certificate - Путь к сертификату центра сертификации для проверки сервера. /etc/ssl/certs/rootCA.pem

### 2.2.3. Subscriber (iot_mqtt_subscriber)

Компонент предназначен для получения данных из внешних систем через подписку на топики. Для обмена данными с брокером необходимо настроить:

- Host / Port: Адрес и порт MQTT-брокера (по умолчанию 1883 или 8883 для SSL).

- Client ID: Определяется ПО Faceplate например

- faceplate_emqtt_n01BnvEEqYTTfLjRdt4ke4DpVIvzycdlRMhz3tsKpJEteupJY57RH5XOXTw3fWbPD4eCmut2gaepwdjFekklmg=.

- Authentication: Логин и пароль для доступа к серверу.

- Topic: Шаблон топика для подписки (например, sensors/factory1/temp), в который будут отправляться данные..

## 2.3. WebSocket

WebSocket - это протокол связи, который устанавливает постоянное, двустороннее (дуплексное) соединение между клиентом и сервером через одно TCP-соединение, позволяя им обмениваться данными в реальном времени.

Поддержку использования протокола обеспечивают Компоненты:

- iot_websocket_client_connection:  Клиент для выполнения подключения к серверу.

- iot_websocket_server_connection: Сервер для подключения клиентов.

### 2.3.1. Клиент (iot_websocket_client_connection)

Компонент iot_websocket_client_connection в системе Faceplate предназначен для организации постоянного двунаправленного обмена данными в режиме реального времени между платформой и внешним WebSocket-сервером.

Для обмена данными необходимо настроить:

- URL - Полный адрес WebSocket-сервера (протокол ws:// или wss://).ws://echo.websocket.org

- Headers - HTTP-заголовки, передаваемые при handshake (например, для авторизации).Authorization: Bearer <token>

- Initialization request - JSON-сообщение, отправляемое сразу после открытия сокета (логин/регистрация).{ "type": "auth", "key": "secret" }

- Initialization response - Ожидаемый ответ от сервера, подтверждающий готовность к обмену данными.{ "status": "authorized" }

- Key - Путь к файлу приватного ключа для двустороннего TLS (mTLS). /etc/ssl/client.key

- Certificate - Путь к файлу SSL-сертификата клиента для HTTPS. /etc/ssl/client.crt

- CA Certificate - Путь к сертификату центра сертификации для проверки сервера. /etc/ssl/certs/rootCA.pem

### 2.3.2. Сервер (iot_websocket_server_connection)

Компонент iot_websocket_server_connection превращает систему Faceplate в WebSocket-сервер. В отличие от клиента, который сам подключается к внешним ресурсам, серверный компонент открывает порт и ожидает входящие подключения от внешних клиентов (браузеров, мобильных приложений или сторонних контроллеров).

Для обмена данными необходимо настроить:

- Host - Сетевой интерфейс (IP-адрес) сервера. 0.0.0.0 (все интерфейсы)

- Port - Порт, который будет прослушивать сервер. 8081

- Path (Endpoint) - URL-путь для подключения конкретных клиентов./telemetry или /commands

Start as a client - Гибридный режим, при котором сервер может инициировать исходящее WebSocket-подключение как клиент.