Faceplate

Интеграция с Microsoft Power BI

Введение	3

Настройка REST API сервера в Faceplate	5

Создание объекта HTTP сервера	5

Режимы обработки	5

Ответ на запрос (Request)	5

Ответ на запрос (Response)	6

Проверка REST API сервера Faceplate	6

Настройка Power BI Desktop	7

Пример Power Query скрипта	7

Полезные советы	9

Внешние источники	10

# Введение

Интеграция Faceplate/EMS с Power BI превращает сырые технологические данные SCADA в управленческую аналитику. В основе лежит принцип «запрос-ответ»: Power BI выступает клиентом, который через HTTP-шлюз забирает данные из промышленной базы.

Архитектура решения

- Источник (Faceplate/EMS): Хранит архивы тегов (давление, температура, потребление энергии). Сервер Faceplate предоставляет API-интерфейс (REST), который принимает внешние запросы.

- Транспорт (HTTP API): Слой обмена данными. Power BI отправляет HTTP-запрос, содержащий ID параметров и временной интервал, а сервер возвращает данные (обычно в формате JSON).

- Обработка (Power Query): Внутри Power BI Desktop происходит парсинг JSON-ответа, преобразование типов данных и «разворачивание» списков в плоские таблицы.

Ключевые преимущества

- Агрегация на стороне сервера: Вместо передачи миллионов строк «сырых» данных (raw data), вы можете запрашивать уже усредненные значения (минутные, часовые), что критически ускоряет работу отчетов.

- Единое окно: Возможность совместить данные из SCADA с данными из ERP (например, 1С или SAP) для расчета себестоимости или удельного расхода ресурсов.

- Автоматизация: Один раз настроенная модель данных будет обновляться нажатием одной кнопки или по расписанию в Power BI Service.

# Настройка REST API сервера в Faceplate

## Создание объекта HTTP сервера

Чтобы Faceplate «услышал» Power BI, нужно создать объект на основе системного шаблона iot_http_server_connection.

Основные настройки соединения:

- Endpoint		/api/data 	URL-адрес, по которому будет доступно API

- Method		POST		Тип запроса для передачи параметров в теле

- State			RUN		Статус сервера должен быть «ВКЛЮЧЕНО»

## Режимы обработки

### Ответ на запрос (Request)

Вам потребуется настроить обработку запроса через режим обработки JSON со следующей схемой:

{    
       		"from": $from,    
       		"to": $to,    
       		"archive": $archives,    
        		"step": $step    
    	}

$from, $to, $archives, $step - переменные для передачи значений в переменные Faceplate.

Power BI будет формировать и отправлять JSON-объект в теле запроса. Вот что должно быть внутри:

- from / to: 	Даты в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+TZ (например, 2026-01-16T00:00:00.000+5).

- archive: 	Массив полных путей к архивам (например, /root/FP/PROJECT/block-A/pump-1/flow/archives/out_value).

- step: 		Шаг агрегации в секундах. Для суточного анализа используйте 3600 (1 час), для месячного — 86400 (1 день).

### Ответ на запрос (Response)

Для обработки ответа Вам потребуется настроить логику ответа в поле Response. Для этого необходимо выбрать обработку через скрипт (Внимание! В примере используется код на Erlang). Скрипт принимает JSON с временными границами и списком архивов, парсит даты и возвращает готовый набор данных.

Фрагмент кода:

archive_handler:get_json(#{

"from" => fp_util:parse_dt(From),

"to" => fp_util:parse_dt(To),

"archive" => Archive,

"step" => Step })

Функция fp_util:parse_dt() является функцией встроенного модуля Faceplate fp_util, она необходима для корректного перевода строки даты из ISO 8601 во внутренний формат системы.

Функция archive_handler:get_json() - обработчик получения данных из архива и преобразованием в JSON.

## Проверка REST API сервера Faceplate

После завершения настройки серверной части подготовленную API можно проверить через через команду cURL.

Пример запроса:

curl --location 'http://192.168.20.200:7080/api/data' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data '{"from": "2026-01-28T00:00:00.000+5","to": "2026-01-29T00:00:00.000+5","archive": [  "/root/FP/PROJECT/block-A/pump-1/flow/archives/out_value",

"/root/FP/PROJECT/block-A/pump-1/pressure/archives/out_value"],"step": 3600}'

# Настройка Power BI Desktop

Для получения данных необходимо использовать Power Query.

- Создайте Пустой запрос (Get Data → Blank Query).

- Откройте Расширенный редактор (Advanced Editor).

- Вставьте Power Query скрипт (M-language) из примера ниже.

## Пример Power Query скрипта

Скрипт для получения данных из одного архива. Идеально подходит для мониторинга одного параметра (например, расход одного насоса).

Тело скрипта (m-script):
 let   
        // === ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА ===   
        DateFrom = "2026-01-28T00:00:00.000+5",   
        DateTo = "2026-01-29T23:59:59.000+5",   
        ArchivePath = "/root/FP/PROJECT/block-A/pump-1/flow/archives/out_value",   
        StepSeconds = 3600,   
        ApiUrl = "http://192.168.20.200:7080/api/data",   
           
        // === ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА ===   
        body = Text.ToBinary("{   
        ""from"": """ & DateFrom & """,   
        ""to"": """ & DateTo & """,   
        ""archive"": [""" & ArchivePath & """],   
        ""step"": " & Number.ToText(StepSeconds) & "   
    }"),   
           
        // === ОТПРАВКА ЗАПРОСА ===   
        response = Web.Contents(ApiUrl, [   
            Headers = [#"Content-Type"="application/json"],   
            Content = body   
        ]),   
           
        // === ОБРАБОТКА ОТВЕТА ===   
        json = Json.Document(response),   
        archiveData = Record.Field(json, ArchivePath),   
           
        // === ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТАБЛИЦУ ===   
        toTable = Table.FromList(archiveData, Splitter.SplitByNothing()),   
           
        addTimestamp = Table.AddColumn(toTable, "Timestamp", each    
            if [Column1] is list and List.Count([Column1]) > 0 then [Column1]{0} else null   
        ),   
           
        addValue = Table.AddColumn(addTimestamp, "Value", each    
            if [Column1] is list and List.Count([Column1]) > 1 then [Column1]{1} else null   
        ),   
           
        removeColumn = Table.RemoveColumns(addValue, {"Column1"}),   
           
        // === ФИЛЬТРАЦИЯ NULL ЗНАЧЕНИЙ ===   
        filtered = Table.SelectRows(removeColumn, each [Value] <> null),   
           
        // === ПРЕОБРАЗОВАНИЕ TIMESTAMP В DATETIME ===   
        addDateTime = Table.AddColumn(filtered, "DateTime", each    
            #datetime(1970,1,1,0,0,0) + #duration(0,0,0,[Timestamp]/1000),   
            type datetime   
        ),   
           
        // === УСТАНОВКА ТИПОВ ДАННЫХ ===   
        setTypes = Table.TransformColumnTypes(addDateTime, {   
            {"Timestamp", Int64.Type},   
            {"Value", type number}   
        }),   
           
        // === ПЕРЕУПОРЯДОЧИВАНИЕ КОЛОНОК ===   
        reordered = Table.ReorderColumns(setTypes, {"DateTime", "Timestamp", "Value"})   
    in   
        reordered

| DateTime | Timestamp | Value |
| --- | --- | --- |
| 28.01.2026 01:00:00 | 1769281200000 | 0.332 |
| 28.01.2026 02:00:00 | 1769284800000 | 0.954 |

# Полезные советы

- Часовые пояса: Помните, что Faceplate при обработке запроса использует часовой пояс сервера.

- Формат даты: Power BI очень капризен к формату. Всегда используйте двузначные значения для часов (пишите 00, а не 0).

- Null-значения: Если данных за какой-то период нет, API вернет null. В предложенных скриптах уже встроена фильтрация таких строк, чтобы они не портили ваши графики.

- Структура элемента массива Faceplate: Каждый элемент массива представляет собой массив из 3 элементов: [timestamp, value, quality]. В примере метрика quality была сознательно отброшена.

# Внешние источники

PowerBI Desktop - это бесплатное приложение для Windows, предназначенное для глубокого анализа данных и создания профессиональных интерактивных отчетов. Оно служит основным инструментом разработки в экосистеме Microsoft Power BI.